Microsoft RoundTable

部署指南

2007 年 6 月發行

本文件所含資訊 (包括 URL 及其他Internet 網站參照) 如有變更，恕不另行通知。除非另有說明，此處所描述的公司、組織、產品、網域名稱、電子郵件地址、標誌、人員、地點及事件均屬虛構，如有雷同純屬巧合。無意影射任何真實的公司、組織、產品、網域名稱、電子郵件地址、標誌、個人或事件。遵守所有適用的著作權法是使用者的責任。在不限制任何依著作權所得享有之權利，未經 Microsoft Corporation 明確的書面同意許可， 貴用戶不得為任何目的使用任何形式或方法 (電子形式、機械形式、影印、記錄或其他方式) 複製或傳送本文件的任何部分，也不得將本文件的任何部份放入儲存或檢索系統。

Microsoft 可能擁有本文件所提及內容中所含之專利權、專利申請權、商標、著作權，或其他智慧財產權。除非 Microsoft 書面授權合約所明示規定者外，提供本文件並不授予貴用戶上述專利權、商標、著作權或其他智慧財產權。

© 2007 Microsoft Corporation. 著作權所有，並保留一切權利。

Microsoft、MS-DOS、Windows、Windows NT、Windows Server、Windows Vista、Active Directory、Internet Explorer、MSN、Outlook、PowerPoint 及 SharePoint 係 Microsoft Corporation 在美國及 (或) 其他國家 (地區) 的註冊商標或商標。

所有其他商標皆為個別擁有者的財產。

## 目錄

目錄	3

簡介	5

Microsoft RoundTable 文件	5

Microsoft RoundTable 圖形使用者介面	5

裝置設定	8

Microsoft RoundTable 裝置電腦的系統需求	8

安裝 Microsoft RoundTable 裝置管理工具	9

將 Microsoft RoundTable 裝置連接到電腦	9

使用 Rtmanage.exe	10

設定 Microsoft RoundTable 裝置	12

一般設定工作	17

裝置管理最佳作法	19

安全性最佳作法	19

部署最佳作法	20

部署案例	20

疑難排解技術	23

使用者疑難排解指南	23

解譯診斷記錄	26

已知的工具問題	32

## 簡介

當您想要與不同地區的人開會，視訊比傳統電話會議要來得更直接。Microsoft® RoundTable™ 是新一代視訊會議系統，透過 360 度視訊與作用中的喇叭偵測提供完整的會議體驗。

圖 1.   工作階段中的 Microsoft RoundTable 會議

### Microsoft RoundTable 文件

以下是 Microsoft RoundTable 的適用文件。您可以尋找 Microsoft RoundTable 包裝隨附的文件，或造訪 Microsoft 網站。

- Microsoft RoundTable 版本資訊   涵蓋產品限制及因應措施。

- Microsoft RoundTable 快速參考手冊   可讓您快速參考 Microsoft RoundTable 最常執行的工作 (隨附於 Microsoft RoundTable 包裝中)。

- Microsoft RoundTable 安裝指南   可從包裝盒取出裝置並加以執行：說明如何安裝、設定和開始使用 Microsoft RoundTable。(隨附於 Microsoft RoundTable 包裝中)。

- Microsoft RoundTable 部署指南   涵蓋 Microsoft RoundTable 設定，以及如何針對裝置實作自動更新的相關資訊。

### Microsoft RoundTable 圖形使用者介面

本節說明 Microsoft RoundTable 圖形使用者介面 (GUI) 的頂層螢幕。

#### 觸控式螢幕

「觸控式」螢幕 (請參閱圖 2) 是在啟動 Microsoft RoundTable 裝置時所顯示的螢幕。這個螢幕包含狀態指示燈 (在右上角)、可在免持撥號時清除先前輸入號碼的退格鍵 (在狀態指示燈下)，以及小型鍵盤。

從左到右，狀態指示燈依序指出是否已連接外部撥號鍵台、是否已透過 USB 將 Microsoft RoundTable 裝置連接到電腦、Microsoft RoundTable 裝置是否連接電話線，及 Microsoft RoundTable 裝置是否連接乙太網路連線。

圖 2.   觸控式螢幕

#### 資訊螢幕

按顯示面板右邊的 [資訊] 按鈕  時，會顯示 [資訊] 螢幕 (請參閱圖 3)。除了上節所說明的狀態指示燈外，[資訊] 螢幕另外包含四個螢幕圖示：[教學課程]、[診斷]、[資訊] 和 [快速撥號] (從左到右，及從上到下檢視圖示)。請按圖示來查看其代表的螢幕。

[教學課程] 圖示可開啟 [教學課程] 螢幕，其包含使用 Microsoft RoundTable 裝置的各項作業的四個教學課程清單。教學課程主旨有：「快速入門」、「通話處理」、「外部撥號鍵台」和「衛星麥克風」。

[診斷] 圖示可開啟 [診斷] 螢幕 (下一節有討論)，其提供有關 Microsoft RoundTable 裝置的狀態資訊。

[資訊] 圖示可開啟 [資訊] 螢幕，其顯示裝置序號，及韌體與軟體版本。

[快速撥號] 圖示可開啟 [快速撥號] 螢幕，列示可快速撥號的電話號碼。設定裝置的快速撥號之前，這份清單都是空的。如需詳細資訊，請參閱〈預先程式化的快速撥號〉。

圖 3.   資訊螢幕

#### 診斷螢幕

[診斷] 螢幕 (請參閱圖 4) 會顯示四個圖示，代表 Microsoft RoundTable 裝置的主要子系統。(這個螢幕也顯示先前討論的狀態指示燈)。從左到右與從上到下，圖示分別代表音訊子系統診斷、視訊子系統診斷、系統診斷及網路子系統診斷。

圖 4.   診斷螢幕

音訊子系統診斷包含音訊狀態 (「通過」或「失敗」)、是否連接衛星麥克風、目前最常使用的麥克風，及使用中的媒體。

視訊子系統診斷包含攝影機識別碼、攝影機狀態 (「通過」或「失敗」)、白平衡設定、光頻和使用中媒體。

系統診斷包含更新伺服器的 URL、目前時間、前次更新時間、時區及系統狀態 (「通過」或「失敗」)。

網路子系統診斷包含 Microsoft RoundTable 裝置的 IP 位址、子網路遮罩、預設閘道的 IP 位址，以及 DNS 伺服器的 IP 位址。

如果使用 Microsoft RoundTable 裝置發生問題，則必須先檢查硬體診斷螢幕 (音訊、視訊和系統)。

## 裝置設定

本節摘要了 Microsoft RoundTable 1.0 版的裝置設定功能。

### Microsoft RoundTable 裝置電腦的系統需求

作業系統：Windows XP™ SP2 32 位元版本或 Windows Vista™ 32 或 64 位元版本

CPU 速度：2.0 GHz 或更快

RAM：2 GB 或更多

視訊卡 RAM：128 MB 或更多

Microsoft® Office InfoPath® 2003 或 Microsoft® Office InfoPath® 2007 (用來編輯裝置
設定)

USB 2.0 連接埠

### 安裝 Microsoft RoundTable 裝置管理工具

如果已安裝任何舊版的 Microsoft RoundTable 管理工具，請先解除安裝。

設定 Microsoft RoundTable 裝置前，必須先安裝 Microsoft RoundTable 裝置管理工具 RoundTable.msi。您可以從 Microsoft 下載中心 (http://www.microsoft.com/download/)取得 RoundTable.msi。

依預設，RoundTable.msi 會將使用者授權合約 (EULA) 安裝到 %ProgramFiles%\Microsoft RoundTable\ 目錄，並在這個目錄下建立兩個目錄：Device Management 和 Drivers。

RoundTable.msi 會將下列檔案複製到 Microsoft RoundTable\Device Management\ 
目錄。

- Rtmanage.exe - Microsoft RoundTable 裝置設定工具。這個工具目前只有英文版。「使用 Rtmanage.exe」下方說明了這個工具的使用方式。

- DeviceConfig.xsn - Microsoft RoundTable 設定的 Office InfoPath 範本。

- DefaultConfig.xml - 用來設定裝置的範例 XML 檔案。

RoundTable.msi 會將下列檔案複製到 Microsoft RoundTable\Device Management\ 
目錄。

Rtyuv.dll

注意

以下列出 Windows XP 32 位元版本所使用的驅動程式檔案。Windows Vista 不需要這些檔案。

- RoundTable.inf

- RoundTable.cat

### 將 Microsoft RoundTable 裝置連接到電腦

若要使用 Rtmanage.exe 來設定和管理 Microsoft RoundTable 裝置，請將 Microsoft RoundTable 裝置的 USB 纜線插入電腦的可用 USB 連接埠 (請參閱下圖 5)。需要 USB 2.0。

圖 5.   將 Microsoft RoundTable USB 纜線插入電腦的連接埠

使用 Rtmanage.exe

注意

Rtmanage.exe 只允許電腦一次插入一個 Microsoft RoundTable 裝置。

Rtmanage.exe 通常會使用參數，這個參數可指定三個可能模式的其中之一：影像模式、診斷模式和設定模式。底下的表 1、2 和 3 說明了模式命令及顯示每個命令的語法。影像模式命令可用來更新 Microsoft RoundTable 裝置的作業系統或開機載入器的韌體影像，或下載新設定。診斷模式命令可將診斷記錄傳到影像更新伺服器。設定模式命令適用於各種用途，包含重設密碼、設定裝置時間，以及將裝置設定上載到影像更新伺服器。

除了兩個作業外，其餘所有作業都會提示使用者提供 Microsoft RoundTable 密碼。這裡列出了不需要密碼的作業。

Rtmanage.exe -help

Rtmanage.exe -m:diag -l:flush

為了清楚說明，表 1、2 和 3 只顯示 Rtmanage.exe 使用的參數。完整的命令必須包含 Rtmanage 或 Rtmanage.exe 與應用程式參數，如以下範例所示。

Rtmanage <參數>

Rtmanage.exe <參數>

#### 表 1.   影像模式命令

| 參數 | 敘述 |
| --- | --- |
| -m:img -help | 顯示影像模式的使用方式和旗標 |
| -m:img -i:nk -f:<nk.bin 的檔案路徑> -s:<nk.cat 的檔案路徑> | 執行 Nk.bin 的 USB 影像更新，為 Microsoft RoundTable 裝置的作業系統。 |
| -m:img -i:EBOOT -f:<CPUEBOOT.bin 的檔案路徑> -s:<CPUEBOOT.cat 的檔案路徑> | 執行 Cpueboot.bin 的 USB 影像更新，為 Microsoft RoundTable 裝置的開機載入器。 |
| -m:img -i:config -f:<rtconfig.xml 的檔案 路徑> | 將新的設定檔下載到 Microsoft RoundTable 裝置。必須先重新啟動裝置，新設定才會生效。 |

執行任何影像模式命令後，必須重新啟動 Microsoft RoundTable 裝置。您也可以使用 Rtmanage 開機命令來執行這個動作，如下列命令所示。

Rtmanage.exe m:cfg -r

#### 表 2.   診斷模式命令

| 參數 | 敘述 |
| --- | --- |
| -m:diag -help | 顯示診斷模式的使用方式和旗標。 |
| -m:diag -l:flush | 清除對影像更新伺服器的診斷。未來的 Microsoft® Office Communications Server 2007 Update Service 文件將說明確實的位置。 系統會提示您輸入密碼來執行這項作業。 |

#### 表 3.   設定模式命令

| 參數 | 敘述 |
| --- | --- |
| -m:cfg -help | 顯示設定模式的使用方式和旗標 |
| -m:cfg -t:now | 將 Microsoft RoundTable 裝置的時間設為電腦的時間。 |
| -m:cfg -r | 重新啟動裝置。 |
| -m:cfg -p | 設定裝置的密碼。工廠預設密碼為 78491。 |
| -m:cfg -q:cfgparseresult | 將新設定下載到裝置後查詢剖析器結果。 |
| -m:cfg -f:rtconfig.xml | 將 Microsoft RoundTable 裝置設定檔上載到 Office Communications Server 2007 Update Service 上的伺服器 共用。 |

注意

工廠設定的預設密碼為 78491。

### 設定 Microsoft RoundTable 裝置

本節說明如何將新設定套用到 Microsoft RoundTable 裝置。

開始之前，請務必先安裝支援的 Office InfoPath 版本，即 Office InfoPath 2003 或 Office InfoPath 2007。

將新設定套用到 Microsoft RoundTable 裝置

- 在 %ProgramFiles%\Microsoft RoundTable\DeviceManagement\ 目錄中，按兩下 DeviceConfig.xsn 來啟動 InfoPath 表單。下圖顯示這張表單的部份內容。

- 當您依據特定的安裝作業來變更設定後，請將設定 (例如作為 RTConfig.xml) 儲存到 Rtmanage.exe 所在的相同目錄。這個程序後面的章節提供了 InfoPath 設定表單的詳細
資料。

- 開啟命令提示字元，將目錄變更為 %ProgramFiles%\Microsoft RoundTable\DeviceManagement\ 目錄，再鍵入下列命令列。

Rtmanage.exe -m:img -i:config -f:RTConfig.xml

- 執行此命令，檢查是否有任何 XML 剖析錯誤。

Rtmanage.exe -m:cfg -q:cfgparseresult

- 若沒有錯誤，請繼續下一個步驟。否則請修正錯誤，再從步驟 3 開始重複執行。

- 執行此命令列來重新啟動裝置。

Rtmanage.exe -m:cfg -r

下表提供了設定變更的詳細資料，您可以在 InfoPath 設定使用者介面中進行這些
變更。

#### 表 4.   會議室設定

| 欄位 | 敘述 | 工廠預設值 |
| --- | --- | --- |
| 會議室名稱 | 會議室的文字說明 (最多 63 個字元)。 | (空字串) |
| 會議室大小 | 會議室大約可容納的座位數。有三個選項： 1 - 6 人 (小) 7 - 11 人 (中) 12 人或更多 (大) | 7 - 11 人 (中) |
| 會議桌大小 | 會議室的會議桌預估尺寸。有三個選項： 5' (1.52 公尺) 圓桌 10' x 5' (3.05 公尺 x 1.52 公尺) 20' x 5' (6.10 公尺 x 1.52 公尺) | 10' x 5' (3.05 公尺 x 1.52 公尺) |
| 燈光 | 會議室的燈光亮度說明。有三個選項： 正常 暗 明亮 | 正常 |
| 注意 1： 注意 2： 注意 3： | 系統管理員可用來標記裝置的自訂欄位 (每個欄位最多 63 個字元)。 | (空字串) |

韌體目前未使用 [會議室大小] 和 [燈光] 值。

#### 表 5.   網路設定

| 欄位 | 敘述 | 工廠預設值 |
| --- | --- | --- |
| 裝置名稱 | 裝置的好記名稱 (最多 63 個字元)。在診斷記錄中使用，可用來標記裝置。這不是裝置的主機名稱。 | (空字串) |
| DHCP 啟用 | 決定是否啟用「動態主機控制通訊協定 (DHCP)」。核取此選項可啟用 DHCP，取消核取則停用 DHCP。 這個欄位的勾號，與 DefaultConfig.xml 中 DHCPEnabled 屬性的 "true" 值相對應。如果取消核取，則 DHCPEnabled 屬性具有 "false" 值。 | 已核取 |
| IP 位址 | 停用 DHCP 後，請輸入 xxx.xxx.xxx 格式的 IP 位址 | (空字串) |
| 子網路遮罩 | 停用 DHCP 後，輸入 xxx.xxx.xxx 格式的子網路遮罩 | (空字串) |
| 預設閘道 | 停用 DHCP 後，請使用 xxx.xxx.xxx 格式輸入預設閘道的 IP 位址 | (空字串) |
| 偏好 DNS 伺服器 | 停用 DHCP 後，請使用 xxx.xxx.xxx 格式輸入所要的 DNS 伺服器的 IP 位址 | (空字串) |
| 替代 DNS 伺服器 | 停用 DHCP 後，請使用 xxx.xxx.xxx 格式，輸入替代 DNS 伺服器的 IP 位址 | (空字串) |

#### 表 6.   時間設定

| 欄位 | 敘述 | 工廠預設值 |
| --- | --- | --- |
| 時區 | 裝置的時區 | 設為裝置銷售國家/地區的時區。若是在美國和加拿大銷售裝置，則預設時區為東部標準時間。 |
| 自動調整日光節約時間 | 核取或取消核取 保留 | 已核取 |

#### 表 7.   LCD 顯示設定

| 欄位 | 敘述 | 工廠預設值 |
| --- | --- | --- |
| 顯示語言 | 葡萄牙文 荷蘭文 英文 法文 德文 義大利文 日文 韓文 簡體中文 西班牙文 繁體中文 | 美國和加拿大-英文 英國 - 英文 澳洲 - 英文 德國 - 德文 荷蘭 - 荷蘭文 印度 - 英文 法國 - 法文 義大利 - 義大利文 西班牙 - 西班牙文 日本 - 日文 |
| 螢幕保護程式文字 | 保留 | (空字串) |

#### 表 8.   電話語音設定

| 欄位 | 敘述 | 工廠預設值 |
| --- | --- | --- |
| 電話號碼 | Microsoft RoundTable 裝置的電話號碼 | (空字串) |
| Flash 時間 | 10毫秒到 990毫秒，10毫秒增量 | 目標國家/地區所建議的法規相符性機構的預設設定 澳洲 - 100 毫秒。 加拿大 - 700 毫秒。 法國 - 100 毫秒。 德國 - 100 毫秒。 印度 - 300 毫秒。 義大利 - 100 毫秒。 日本 - 700 毫秒。 荷蘭 - 100 毫秒。 西班牙 - 100 毫秒。 英國 - 100 毫秒。 美國 - 700 毫秒。 |
| 撥號時忽略撥號聲 | [開啟] 或 [關閉] 保留 | 關閉 |

#### 表 9.   預先程式化的快速撥號

| 欄位 | 敘述 | 工廠預設值 |
| --- | --- | --- |
| 姓名 | 快速撥號的號碼簡稱 (最多 63 個字元)。 | (空字串) |
| 號碼 | 電話號碼 (最多 63 個字元) | (空字串) |

依預設，表單會顯示一個快速撥號項目。您可以使用表單來新增和程式化另外四個快速撥號。

#### 表 10.   軟體更新設定

| 欄位 | 敘述 | 工廠預設值 |
| --- | --- | --- |
| 使用映像更新伺服器自動更新 | 核取或取消核取。如果核取，則會啟用影像自動更新。 | 已核取 |
| 從自動更新排除設定檔 | 核取或取消核取。如果核取，則會排除設定檔的自動更新。 | 已取消核取 |
| 更新時間 | 日期時間，以半小時為間隔 表示 | 當地時間上午 3:30 |
| 更新間隔 | 每天 每週日 每週一 每週二 每週三 每週四 每週五 每週六 | 每天 |
| 伺服器 | 更新伺服器的名稱 | Ucupdates |
| 連接埠 | 裝置與伺服器用來通訊的連接埠 | 80 |
| 統一資源識別元路徑 | 伺服器上用來通訊的 URI 路徑。 | (空字串) |

#### 表 11.   登入設定

| 欄位 | 敘述 | 工廠預設值 |
| --- | --- | --- |
| 登入到伺服器 | 核取或取消核取。如果核取，則會將診斷記錄資料傳送到伺服器。 | 已核取 |
| 上載時間 | 日期時間，以半小時為間隔 表示 | 當地時間03:00:00 |
| 更新間隔 | 每小時 每天 每週日 每週一 每週二 每週三 每週四 每週五 每週六 | 每小時 |
| 記憶體中記錄長度的上限 | 為記錄保留的記憶體可設定大小。建議您保留此 1024 KB 設定值。 | 1,024 KB |
| 伺服器 | 更新伺服器的名稱 | Ucupdates |
| 連接埠 | 裝置與伺服器用來通訊的連 接埠 | 80 |
| 統一資源識別元路徑 | 伺服器上用來通訊的 URI 路徑。 | (空字串) |

#### 表 12.   電源管理設定

| 欄位 | 敘述 | 工廠預設值 |
| --- | --- | --- |
| 關閉 LCD 背光 | 沒有活動時，關閉裝置 LCD 背光前所經過的時間量 (分鐘)。 1 分鐘後 5 分鐘後 10 分鐘後 20 分鐘後 30 分鐘後 45 分鐘後 60 分鐘後 120 分鐘後 180 分鐘後 240 分鐘後 300 分鐘後 | 5 分鐘後 |

#### 表 13.   進階設定

| 欄位 | 敘述 | 工廠預設值 |
| --- | --- | --- |
| 作用中喇叭偵測演算法 | 裝置將使用純音訊，或同時使用音訊與視訊來偵測目前的喇叭。選項有： 只使用音效 使用音效和視訊 | 使用音效和視訊 |
| 作用中喇叭切換頻率 | 保留 | 預設值 |
| 白平衡設定 | [自動] 或 [手動] | 音效 |
| 燈光溫度 | 如果白平衡設定為 [手動]，則將使用燈光溫度。 白熱燈泡 - 2800 K 日光燈 - 4100 K 日光/陽光 - 6500 K | N/A |

| 光頻 | 您可以將光頻設為下列值： 自動 50 Hz 60 Hz 光頻設定應該符合部署地點的 AC 電源頻率，才能確保優質的視訊品質。若將其設為 [自動]，則裝置將嘗試偵測電源的頻率。自動偵測結果將隨著偵測時的電路差異而變。 | 澳洲 - 50 Hz。 加拿大 - 60 Hz。 法國 - 50 Hz。 德國 - 50 Hz。 印度 - 50 Hz。 義大利 - 50 Hz。 日本* - 自動。 荷蘭 - 50 Hz。 西班牙 - 50 Hz。 英國 - 50 Hz。 美國 - 60 Hz * 若是在日本部署，請檢查當地的 AC 電源頻率，並視情況設定 [光頻]。 |
| --- | --- | --- |

#### 表 14.   偵錯設定

| 欄位 | 敘述 | 工廠預設值 |
| --- | --- | --- |
| 音效偵錯記錄 | 啟用詳細的音效偵錯記錄。[開啟] 或 [關閉]。 | 關閉 |
| 視訊偵錯記錄 | 切換詳細的視訊偵錯記錄。 [開啟] 或 [關閉]。 | 關閉 |
| 系統偵錯記錄 | 切換詳細的系統偵錯記錄。[開啟] 或 [關閉]。 | 關閉 |

### 一般設定工作

本節提供了許多可執行的一般工作資訊。對於每一個命令，我們假設您已開啟命令提示視窗，且目前的目錄為 %ProgramFiles%\Microsoft RoundTable\Device Management\。

#### 設定時間

下列命令可使用電腦時間來重設 Microsoft RoundTable 裝置的時間。

Rtmanage.exe -m:cfg -t:now

#### 變更顯示語言

變更顯示語言

- 按兩下 DeviceConfig.xsn 來啟動 InfoPath 表單。

- 在 InfoPath 表單的 [LCD 顯示] 區段中，將 [顯示語言] 設定變為適當的值。

- 將檔案 (例如，作為 RTConfig.xml) 儲存到包含 Rtmanage.exe 的目錄。

- 開啟命令提示字元並執行下列命令。

Rtmanage.exe -m:img -i:config -f:RTConfig.xml

- 使用下列命令來檢查是否有任何 XML 剖析錯誤。

Rtmanage.exe -m:cfg -q:cfgparseresult

- 若沒有錯誤，請繼續下一個步驟。否則請修正錯誤，再從步驟 3 開始重複執行。

- 使用下列命令來重新啟動裝置。

Rtmanage.exe -m:cfg -r

#### 變更時區

變更時區

- 按兩下 DeviceConfig.xsn 來啟動 InfoPath 表單。

- 在 InfoPath 表單的 [時間] 區段中，將 [時區] 設定變為適當的時區。

- 將檔案 (例如 RTConfig.xml) 儲存到包含 Rtmanage.exe 的目錄。

- 在命令提示字元中，執行下列命令。

Rtmanage.exe -m:img -i:config -f:RTConfig.xml

- 使用下列命令來檢查是否有任何 XML 剖析錯誤。

Rtmanage.exe -m:cfg -q:cfgparseresult

- 若沒有錯誤，請繼續下一個步驟。否則請修正錯誤，再從步驟 3 開始重複執行。

- 使用下列命令來重新啟動裝置。

Rtmanage.exe -m:cfg -r

#### 取得裝置的目前設定

- 開啟命令提示字元並執行下列命令。

Rtmanage.exe -m:cfg -f:RTconfig.xml

會將裝置設定檔上載到 Office Communications Server 2007 Update Service 上的伺服器共用。

#### 更新韌體影像

藉由使用影像更新伺服器的影像自動更新，是更新 Microsoft RoundTable 裝置的最快方法。然而，若要在不使用更新伺服器的情況下更新裝置，則可使用 USB 影像更新功能。

- 從 Microsoft 下載中心取得最新的韌體影像檔。

- 開機載入器套件 - CPUEBOOT.cat 和 CPUEBOOT.bin

- 作業系統套件 - nk.cat 和 nk.bin

- 若要更新開機載入器，請在命令提示字元上執行下列命令。

Rtmanage.exe -m:img -i:EBOOT -f:<CPUEBOOT.bin 的檔案路徑> -s:<CPUEBOOT.cat 的檔案路徑>

- 若要更新 nk.bin，請在命令提示字元上執行下列命令。

Rtmanage.exe -m:img -i:nk -f:<nk.bin 的檔案路徑> -s:<nk.cat 的檔案路徑>

#### 將裝置重設為工廠設定

一個 Microsoft RoundTable 裝置會儲存其韌體的兩個複本：在工廠安裝的唯讀複本，及可更新的工作複本。Microsoft RoundTable 裝置通常會執行可更新複本。執行裝置重設後，會清除工作複本。裝置接著將啟動唯讀工廠韌體。工廠韌體複本的目的是讓使用者將 Microsoft RoundTable 裝置更新為最新的韌體版本，而不必將裝置送回工廠更新。

如果您忘記裝置密碼，或韌體影像已損毀 (例如，由於電源中斷)，則可執行工廠
重設。

執行工廠重設

- 按住 [接聽/掛斷] 按鈕 。

- 按住 [接聽/掛斷] 按鈕  時，請按下裝置背面的 [重設] 按鈕然後放開。
您會看到一個螢幕，提示您 (請參閱下圖) 確認要繼續重設，或繼續執行而不重設。

- 若要繼續重設，請按 [閃切/會議] 按鈕，或按 [靜音] 按鈕繼續執行而不重設。按住 [閃切/會議] 按鈕 ，直到裝置 LED 燈開始閃爍為止。若按住這個按鈕的時間不夠長，則不會發生工廠重設，裝置也會重新開機。

執行工廠重設後，請將最新的 Microsoft RoundTable 韌體套用到裝置，確保能以最安全的方式執行作業並取得最佳效能。執行工廠重設後，需要重新套用裝置的裝置設定。若在工廠重設後無法套用最新的 Microsoft RoundTable 韌體，則可能會使得裝置觸犯您國家或地區的電話語音法規。對於無法套用最新韌體升級的所有責任，皆由一般使用者自行負擔。

#### 重設裝置密碼

執行下列命令列來變更裝置密碼的預設設定，是最佳的安全性作法。

Rtmanage.exe -m:cfg -p

系統會提示您輸入現有的密碼，輸入新密碼，然後重新輸入新密碼。

密碼由 ANSI 字元組成，至少必須有 1 個字元，最多不超過 15 個。

#### 更新診斷記錄

下列命令列會清除 Microsoft RoundTable 裝置上的診斷記錄，並將它們傳給影像更新伺服器。

rtmanage.exe -m:diag -l:flush

## 裝置管理最佳作法

請勿複製和貼上電子郵件或文件所隨附的 Rtmanage.exe 命令。這些種類的文件文字通常包含 Rtmanage.exe 可能會錯誤解譯的特殊字元。建議您最好在命令提示字元中直接鍵入命令。

## 安全性最佳作法

如果您打算為裝置的遠端設定、診斷記錄或影像自動更新使用 Microsoft RoundTable 乙太網路連接埠，請務必先適當設定裝置。若不想在這類用途中使用 Microsoft RoundTable 乙太網路連接埠，則請勿插入乙太網路纜線。

## 部署最佳作法

本節包含部署 Microsoft RoundTable 裝置的會議室之相關特性資訊。為了得到最好的效果，請確定您的會議室具備下列特性。

#### 聲學特性

回聲時間 (RT30)：不超過 300 毫秒

背景雜音：小於 50 dBA SPL (音壓等級) 的背景雜音

若是長於 15 英呎 x 10 英呎的會議桌，請使用衛星麥克風

#### 燈光特性

請勿讓陽光或上方的光線直射 Microsoft RoundTable 鏡片

燈光：在 4100K (白色光) 上，具備散光器或周圍環境燈光的白熱光

牆壁顏色：白色或其他燈光顏色

燈光等級：至少 300 lux

#### 其他需求

會議室大小上限：25 英呎 x 15 英呎 x 10 英呎

將乙太網路連線到執行 Microsoft® Office Live Meeting 用戶端的電腦，以進行視訊
會議

裝置旁不能有聲音很大的投影機或其他機器

Microsoft RoundTable 裝置旁不能有噪音很大的機器或動作 (包含鍵入的聲音)

裝置旁不能有阻塞麥克風的雜物

請不要拉著系統纜線來拖曳裝置

請勿抓住攝影機鏡頭來提起裝置

類比電話線

依照手冊妥當安裝

執行 Microsoft Office Live Meeting 用戶端的電腦所適用的電源供應器

### 部署案例

本節顯示了四個可能的會議室設定，兩個設定使用圓桌，另外兩個設定則使用方桌。請注意，您無法調整圖案比例。

下圖 6 顯示小會議室設定，該會議室具有 Microsoft RoundTable 裝置 (1) 和一個顯示裝置 (2)。圓桌的直徑為 5 英呎。

圖 6.   有一個顯示裝置的圓桌

下圖 7 顯示的設定包含 Microsoft RoundTable 裝置 (1) 和三個顯示裝置 (2)。圓桌的直徑為 5英呎。

圖 7.   有多個顯示裝置的圓桌

下圖 8 顯示了一個可容納 12 到 16 人的會議室，該會議室有一張方桌，和一個顯示裝置 (3)。顯示的會議桌大約是 5 英呎 x 10 英呎。在這個設定中，會顯示連接到 Microsoft RoundTable 裝置 (1) 的兩支衛星麥克風 (2)。

圖 8.   顯示裝置的圓桌

下圖 9 顯示了一個可容納 12 到 16 人的會議室，該會議室有一張方桌，和三個顯示裝置 (3)。顯示的會議桌大約是 5 英呎 x 10 英呎。在這個設定中，會顯示連接到 Microsoft RoundTable 裝置 (1) 的兩支衛星麥克風 (2)。

圖 9.   放置多個裝置的方桌

## 疑難排解技術

本節提供數種技術來協助您解決一般問題，另外包含一份常見問題集 (FAQ) 清單。若在使用 Microsoft RoundTable 裝置時發生問題，則此處列出的技術可能對您有幫助。

### 使用者疑難排解指南

#### 監視器和投影機有不同的視訊

徵狀

投影機的視訊不同於電腦監視器所出現的視訊，並且在 [作用中喇叭視訊] 與 [連續視訊] 檢視之間切換。

這是 DirectShow 的錯誤。以下的程序也許能協助您解決問題。

解決方案

更正兩個畫面之間的差異

- 按一下 [開始]，再按 [控制台]。

- 在 [控制台] 中，按兩下 [顯示]。

- 在 [顯示內容] 頁面上，按一下 [設定] 索引標籤，再按 [進階]。

- 在監視器的內容頁面上，按一下 [疑難排解] 索引標籤。

- 一次執行一個步驟來降低硬體加速，查看是否解決問題。

#### 未開始播放視訊

徵狀

在 Office Live Meeting 或 Office Communicator 工作階段中，[作用中喇叭視訊] 或 [連續視訊] 並未開始播放。

解決方案

確定已開始播放視訊。

如果無法解決問題，請檢查電腦，查看是否有其他任何應用程式已開啟有問題的視訊資料流。例如在 Windows XP 中，如果您有 [作用中喇叭視訊] 的視訊預覽，則無法為 Office Live Meeting 視訊工作階段使用相同的 Web 攝影機。

#### 沒有聲音

徵狀

透過 Office Live Meeting 或 Microsoft® Office Communicator 2007 電腦撥號 VoIP 通話時沒有音訊。

解決方案

確定未將麥克風靜音。

如果聽不見遠端工作階段參與者的聲音，請

- 確定遠端參與者的麥克風並未靜音。

- 確定未將喇叭靜音。

- 確定未將喇叭音量調到最小聲。

#### 連線中斷

徵狀

網路問題會導致連線中斷。

解決方案

使用 Office Live Meeting 使用者介面重新連線。

如果繼續發生問題，請連絡系統管理員來解決相關的網路連線問題。

#### 無撥號聲

徵狀

聽不到公用交換電話網路 (PSTN) 撥號聲。

解決方案

確定 Microsoft RoundTable 裝置電源已開啟。

確定將 RJ11 插孔連接到作用中的電話線 (PSTN 類比線路)。如果 PBX 使用撥號聲，請撥打所要的號碼。

按 [接聽/掛斷] 按鈕  來聆聽撥號聲。偵測到撥號聲時，喇叭周圍的 LCD 燈光應該變成綠色。

#### 未出現撥號鍵台螢幕

徵狀

Microsoft RoundTable 裝置有電源，但從未出現撥號鍵台螢幕。

解決方案

先從電插座拔掉電源資料盒，再重新插回來，以重新啟動裝置。

如果裝置在開機進度螢幕當機，請等待 10 分鐘，再查看是否解決問題。

如果嘗試幾次都無法解決問題，請連絡技術支援。

#### 裝置在啟動時發出嗶嗶聲並亮起紅色的 LCD 燈

徵狀

Microsoft RoundTable 裝置啟動，但在裝置開機後發出幾秒的嗶嗶聲並亮起紅色的 
LCD 燈。

解決方案

請依序按 [資訊] 按鈕、診斷圖示及視訊診斷圖示。在視訊診斷螢幕上檢查攝影機狀態。若是「失敗」狀態，且裝置發出嗶嗶聲並出現閃爍的紅燈，則表示硬體已損壞。請洽技術支援。

#### LCD 螢幕空白

徵狀

Microsoft RoundTable 裝置上的 LCD 螢幕空白。

解決方案

檢查裝置電源是否開啟。

#### 一般提示

不要蓋住麥克風和喇叭。

將喇叭朝向裝置。

坐在離攝影機鏡頭最少 0.5 公尺的地方。

#### 常見問題集

##### 為什麼 Office Live Meeting 中的圖片模糊不清？攝影機是否失焦？

在網路流量很大時，若 Office Live Meeting 使用轉碼器，且網路的封包遺失，則可能會導致 Office Live Meeting 出現模糊的視訊。

Microsoft RoundTable 裝置可與一般的會議室搭配使用，而且不需要執行其他設定就能使攝影機對焦。

在 Windows XP 32 位元版本上，判斷攝影機硬體是否發生問題

- 擷取 Office Live Meeting 中的模糊影像。

- 在 [我的電腦] 中，按兩下 [Microsoft RoundTable Active Speaker Video]。

- 將此影像與您在 Office Live Meeting 中擷取的模糊影像作比較。為了最到最佳效果，會議室必須有充足的光線。

如果 Microsoft RoundTable 的原始影像很清晰，而 Office Live Meeting 視訊很模糊，則可能是繁重的網路狀況捨棄了封包所致。

在 Windows Visat 上判斷攝影機硬體是否發生問題

- 擷取 Office Live Meeting 中的模糊影像。

- 從 Microsoft.com 的最新 DirectX SDK 中取得圖形編輯工具 (graphedt.exe )。

- 啟動 graphedt.exe。

- 在 [圖形] 功能表上，按一下 [Insert Filters]。如此將開啟對話方塊，您可以在對話方塊中插入視訊裝置的過濾器。

- 在 [Video Capture Sources] 下選擇兩個 Microsoft RoundTable 視訊裝置，按 [Insert Filters]，再關閉對話方塊。

- 確定按一下內容，並確定使用 I420 來源。

- 按一下 [播放] 來呈現視訊。

- 將 GraphEdt.exe 的影像與 Office Live Meeting 影像作比較。

如果 Microsoft RoundTable 的原始視訊很清晰，而 Office Live Meeting 視訊很模糊，則可能是繁重的網路狀況捨棄了封包所致。

##### 當我將 Microsoft RoundTable 電源資料盒連接到網路時，為什麼網路未出現該裝置？

由於未將 IP 位址指派給裝置，所以無法在網路上辨識該裝置。將 Microsoft RoundTable 電源資料盒連接到網路後，必須重新啟動 Microsoft RoundTable 裝置。若要確認 Microsoft RoundTable 是否在網路上，請按 [資訊] 按鈕 ，然後按 [裝置診斷] 圖示 (在這個螢幕的右上角)，再按 [網路診斷] 圖示 (在這個螢幕的右下角)。[IP 位址] 欄位必須包含有效的 IP 位址。

### 解譯診斷記錄

本節說明 Microsoft RoundTable 的數個 CE 記錄工作、診斷記錄和 Watson 傾印功能。

CE 記錄工作

診斷記錄

Watson 傾印

#### CE 記錄工作

Microsoft RoundTable 會將硬體功能測試和重要的系統問題寫入 CE 記錄。本節識別了一些 CE 記錄的相關工作，讓您執行這些工作。

##### 將 CE 記錄傳給更新服務伺服器

- 開啟命令提示字元，並執行下列命令列。

rtmanage.exe -m:diag -l:flush

這個命令會將 Microsoft RoundTable CE 記錄上載到 Office Communications Server 2007 Update Service 上的伺服器共用。請參閱 Office Communications Server 2007 文件來找出檔案共用的位置。

裝置的 CE 記錄會寫入共用的目錄。目錄名稱是裝置的產品識別碼。

CE 記錄檔案名稱的格式為 YYYYMMDDHHMMSS-CELOGn.clg，其中 n 是 0 或 1。20070501170926-CELOG0.clg 即為 CE 記錄檔案名稱範例。

注意

可依據 Office Communications Server 2007 Update Service 的實作來變更檔案名稱。

##### 解譯 CE 記錄

您必須使用 Microsoft Windows CE Platform Builder 隨附的 Readlog.exe 來解譯 .clg 檔案。此外，您可以將檔案傳給 Microsoft 客戶支援服務部門進行調查。如需 Readlog.exe 的相關資訊，請參閱 http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms905162.aspx。

若要將 .clg 檔案的內容解壓縮到文字檔，請在執行 Readlog.exe 時使用 -v (詳細資訊) 列印選項。例如，Readlog.exe -v CE_log_file output_file.txt。

CE 記錄包含硬體功能測試的結果，以及重要的系統錯誤資訊。

以下是 CE 記錄內容的範例。

0:00:01.523.868 : Raw data   31 (wchar), ,,,FIRMWARE REV,,NA,1.0.3528.0

0:00:01.524.306 : Raw data   31 (wchar), ,,,FIRMWARE CURRENT REV,,NA,,,

0:00:01.524.769 : Raw data   41 (wchar), ,,,FIRMWARE FACTORY REV,,NA,1.0.3528.0,,

0:00:01.525.254 : Raw data   27 (wchar), ,,,OS REV,,NA,1.0.3528.0,,

0:00:01.525.674 : Raw data   26 (wchar), ,,,POST Version,,NA,1.0,,

0:00:01.526.107 : Raw data   30 (wchar), ,,,CPU STATUS,,PASS,0x10000,,

0:00:01.526.557 : Raw data   36 (wchar), ,,,ETH0 TEST,,NOT DONE,0xFFFFFFFF,,

0:00:01.527.109 : Raw data   36 (wchar), ,,,ETH1 TEST,,NOT DONE,0xFFFFFFFF,,

0:00:01.527.626 : Raw data   36 (wchar), ,,,VDSP ENUM STATUS,,PASS,0x30000,,

0:00:01.528.088 : Raw data   36 (wchar), ,,,USBF ENUM STATUS,,PASS,0x30001,,

0:00:01.528.539 : Raw data   36 (wchar), ,,,USBH ENUM STATUS,,PASS,0x30002,,

0:00:01.528.965 : Raw data   30 (wchar), ,,,RTC VERIFY,,PASS,0x40001,,

0:00:01.529.756 : Raw data   35 (wchar), ,,,TOUCHCTL VERIFY,,PASS,0x40000,,

0:00:01.530.221 : Raw data   38 (wchar), ,,,NORFLASH VERIFY,,FAIL,0xFFFFFFFF,,

0:00:01.530.671 : Raw data   36 (wchar), ,,,NANDFLASH VERIFY,,PASS,0x60000,,

0:00:01.531.213 : Raw data   30 (wchar), ,,,LCD VERIFY,,PASS,0x70000,,

0:00:01.531.646 : Raw data   30 (wchar), ,,,SDRAM TEST,,PASS,0x80000,,

0:00:01.532.087 : Raw data   32 (wchar), ,,,System Cable,,PASS,0x90000,,

0:00:01.532.540 : Raw data   39 (wchar), ,,,UFN1: Initialize,,PASS,0x00000000,,

0:00:01.532.989 : Raw data   39 (wchar), ,,,HCD1: Initialize,,PASS,0x00000000,,

0:00:01.533.518 : Raw data   39 (wchar), ,,,HCD3: Initialize,,PASS,0x00000000,,

0:00:01.534.027 : Raw data   53 (wchar), ,,,Display Hardware,,PASS,Initialized Successfully,,

0:00:07.754.119 : Raw data   31 (wchar), ,,,PSTN,,FAIL,Initialization,,

0:00:08.737.588 : Raw data   31 (wchar), ,,,PSTN,,FAIL,Initialization,,

0:00:08.738.118 : Raw data   33 (wchar), ,,,ADSP Microphone Test,,PASS,,,

0:00:46.745.599 : Raw data   29 (wchar), ,,,Camera ID,,PASS,723308F,,

0:00:46.746.059 : Raw data   22 (wchar), ,,,Restarts,,PASS,0,,

0:00:46.746.553 : Raw data   40 (wchar), ,,,Video Port,,PASS,0 Frames Dropped.,,

0:00:46.747.036 : Raw data   35 (wchar), ,,,Camera Video,,PASS,Y Y Y Y Y ,,

0:00:46.747.496 : Raw data   29 (wchar), ,,,I2C Status,,PASS,OK 0 C,,

0:00:46.747.936 : Raw data   26 (wchar), ,,,Calibration,,PASS,OK,,

0:00:46.749.127 : Raw data   28 (wchar), ,,,White Balance,,FAIL,NO,,

0:00:46.749.719 : Raw data   19 (wchar), ,,,POST,,PASS,OK,,

0:00:46.750.187 : Raw data   27 (wchar), ,,,Stack Health,,PASS,OK,,

下列項目中的 FAIL 表示硬體失敗：

0:00:01.526.107 : Raw data   30 (wchar), ,,,CPU STATUS,,FAIL,0x10000,,

0:00:01.527.626 : Raw data   36 (wchar), ,,,VDSP ENUM STATUS,,FAIL,0x30000,,

0:00:01.528.088 : Raw data   36 (wchar), ,,,USBF ENUM STATUS,,FAIL,0x30001,,

0:00:01.528.539 : Raw data   36 (wchar), ,,,USBH ENUM STATUS,,FAIL,0x30002,,

0:00:01.528.965 : Raw data   30 (wchar), ,,,RTC VERIFY,,FAIL,0x40001,,

0:00:01.529.756 : Raw data   35 (wchar), ,,,TOUCHCTL VERIFY,,FAIL,0x40000,,

0:00:01.530.671 : Raw data   36 (wchar), ,,,NANDFLASH VERIFY,,FAIL,0x60000,,

0:00:01.531.213 : Raw data   30 (wchar), ,,,LCD VERIFY,,FAIL,0x70000,,

0:00:01.531.646 : Raw data   30 (wchar), ,,,SDRAM TEST,,FAIL,0x80000,,

0:00:01.532.087 : Raw data   32 (wchar), ,,,System Cable,,FAIL,0x90000,,

0:00:01.532.540 : Raw data   39 (wchar), ,,,UFN1: Initialize,,FAIL,0x00000000,,

0:00:01.532.989 : Raw data   39 (wchar), ,,,HCD1: Initialize,,FAIL,0x00000000,,

0:00:01.533.518 : Raw data   39 (wchar), ,,,HCD3: Initialize,,FAIL,0x00000000,,

0:00:01.534.027 : Raw data   53 (wchar), ,,,Display Hardware,,FAIL,Initialization failed,,

Microsoft RoundTable CE 記錄中的錯誤

注意

CE 記錄並未當地語系化，因為 Microsoft 開發人員需要參考記錄進行
偵錯。

CE 記錄包含有用的錯誤項目，類似於：

0:00:01.530.221 : Raw data   38 (wchar), ,,,NORFLASH VERIFY,,FAIL,0xFFFFFFFF,,

NORFLASH VERIFY 測試未執行，而且不需要執行。在 NOR Flash 失敗的事件中，將無法啟動 Microsoft RoundTable 裝置。

#### 診斷記錄

若在 Microsoft RoundTable 裝置設定的 [登入] 區段中核取 [登入到伺服器] 欄位，則裝置會將自動診斷資料寫入 Microsoft Office Communications Server 2007 Update Service。如需記錄的檔案名稱和位置，請參閱 Office Communications Server 2007 Update Service 的文件。

##### 診斷記錄結構描述

下表 15 依欄號列示欄名及其資料類型。診斷記錄中的資料會以逗號分隔。

表 15.   依欄號的診斷記錄結構描述名稱

| 欄號 | 欄名及資料類型 |
| --- | --- |
| 1 | DeviceType (varchar(32)) |
| 2 | Date Time (datetime) |
| 3 | ID (varchar(32)) (Microsoft RoundTable 的產品識別碼) |
| 4 | LoggingType (Error/Health/Debug/POST) |
| 5 | Device Name (varchar(32)) |
| 6 | Component (varchar(32)) (Hardware ¦ System ¦ Video ¦ Audio) |
| 7 | SubComponent1 (varchar(32)) |
| 8 | SubComponent2 (varchar(32)) |
| 9 | SubComponent3 (varchar(32)) |
| 10 | Property (varchar(32)) |
| 11 | Value1 (varchar(64)) |
| 12 | Value2 (varchar(64)) |
| 13 | Value3 (varchar(64)) |
| 14 | Value4 (varchar(64)) |
| 15 | Value5 (varchar(64)) |

##### 解譯診斷記錄

Microsoft RoundTable 診斷記錄分為三個 LoggingType 類別：POST、狀態、和影像更新。開機自我測試 (POST) 診斷包含裝置開機時所產生的資訊。只能針對裝置狀態，執行系統效能或資源使用方式相關的狀態診斷。影像更新診斷僅適用於更新裝置韌體時。

Microsoft RoundTable 開機並執行開機自我測試 (POST)。下表 16 顯示了使用的欄，以及記錄的值。[元件] 的三個值代表系統、音訊數位訊號處理器及視訊數位訊號處理器。

- LoggingType == POST

表 16.   POST 記錄中使用的欄和值

| 實體欄 | 記錄的值 |
| --- | --- |
| Device Type | RoundTable |
| Date Time | [日期時間] 的值 |
| ID | [產品識別碼] 的值 |
| LoggingType | POST |
| Device Name | [裝置名稱] 的值 |
| Component | System ¦ ADSP ¦ VDSP |

當 [元件] = [系統]，則只會使用 [內容]、[值 2] 和 [值 3] 欄。

[內容] 欄包含測試名稱。[值 2] 欄包含狀態 (PASS | FAIL | NOT DONE | NA)。[值 3] 欄包含詳細的狀態碼。這些項目指出系統的一般狀態。請注意，會保留部份項目供系統使用。

下表 17顯示了當 [元件] 值為 [系統] 時，[內容]、[值 2] 和 [值 3] 欄的可能值。

表 17.   POST 記錄的內容和值，Component == System

| Property | Value2 | Value3 |
| --- | --- | --- |
| ADSP Microphone Test | PASS ¦ FAIL | NULL |
| CPU STATUS | PASS ¦ FAIL | 狀態碼 |
| Display Hardware | PASS ¦ FAIL | 詳細狀態 |
| ETH0 TEST | NOT DONE | 保留 |
| ETH1 TEST | NOT DONE | 保留 |
| FIRMWARE CURRENT REV | NA | 保留 |
| FIRMWARE FACTORY REV | NA | EBOOT.bin 的工廠預設版本的修訂版編號，格式為 1.0.xxxx.x |
| FIRMWARE REV | NA | 工作版本 nk.bin 的修訂版編號，格式為 1.0.xxxx.x |
| HCD1: Initialize | PASS ¦ FAIL | 狀態碼 |
| HCD3: Initialize | PASS ¦ FAIL | 狀態碼 |
| LCD VERIFY | PASS ¦ FAIL | 狀態碼 |
| NANDFLASH VERIFY | PASS ¦ FAIL | 狀態碼 |
| NORFLASH VERIFY | NOT DONE | 保留 |
| OS REV | NA | 工作版本 nk.bin 的修訂版編號，格式為 1.0.xxxx.x |
| POST Version | NA | 保留 |
| PSTN | PASS ¦ FAIL | 初始化 |
| RTC VERIFY | PASS ¦ FAIL | 狀態碼 |
| SDRAM TEST | PASS ¦ FAIL | 狀態碼 |
| System Cable | PASS ¦ FAIL | 狀態碼 |
| TOUCHCTL VERIFY | PASS ¦ FAIL | 狀態碼 |

| UFN1: Initialize | PASS ¦ FAIL | 狀態碼 |
| --- | --- | --- |
| USBF ENUM STATUS | PASS ¦ FAIL | 狀態碼 |
| USBH ENUM STATUS | PASS ¦ FAIL | 狀態碼 |
| VDSP ENUM STATUS | PASS ¦ FAIL | 狀態碼 |

當元件 = VDSP，則只會使用 Property、Value2 和 Value3 欄。

Property 欄包含測試名稱。Value2 欄包含狀態 (PASS | FAIL | NOT DONE | NA)。Value3 欄包含詳細的狀態碼。這些項目指出視訊子系統的一般狀態。

下表 18顯示了當 Component 值為 VDSP 時，Property、Value2 和 Value3 欄的可
能值。

表 18.   POST 記錄的內容和值，Component == VDSP

| Property | Value2 | Value3 |
| --- | --- | --- |
| Calibration | PASS ¦ FAIL | OK ¦ FAIL |
| Camera ID | PASS ¦ FAIL | 攝影機識別碼 |
| Camera Video | PASS ¦ FAIL | XXXXX五台攝影機的各台狀態。 X 可為 Y 或 N，且 Y = Pass 和 N = Fail |
| I2C Status | PASS ¦ FAIL | OK ¦ FAIL |
| POST | PASS ¦ FAIL | OK ¦ FAIL |
| Restarts | PASS ¦ FAIL | 自開機以來的重新啟動數 |
| Stack Health | PASS ¦ FAIL | OK ¦ FAIL |
| Video Port | PASS ¦ FAIL | 已捨棄 X 訊框。 |
| White Balance | PASS ¦ FAIL | YES ¦ NO (預期為 yes) |

當 Component = ADSP，則只會使用 Property、Value2 和 Value3 欄。

Property 欄包含測試名稱。Value2 欄包含狀態 (PASS | FAIL | NOT DONE | NA)。Value3 欄包含詳細的狀態碼。這些項目指出音訊子系統的初始化階段的一般狀態。

下表 19顯示了當 Component 值為 ADSP 時，Property、Value2 和 Value3 欄的可
能值。

表 19.   POST 記錄的內容和值，Component == ADSP

| Property | Value2 | Value3 |
| --- | --- | --- |
| ADSP FBAB POST | PASS ¦ FAIL | 詳細狀態 |

有兩種狀態記錄類型：系統效能與使用方式。本節討論系統效能記錄。下節討論使用方式記錄。

- Logging Type == Health

系統效能指的是記憶體使用方式、系統執行時間，和音訊數位訊號處理器的狀態。

下表 20 顯示了使用的欄，及狀態記錄所記錄的值。

表 20.   系統效能記錄中使用的欄和值

| 實體欄 | 記錄的值 |
| --- | --- |
| DeviceType | RoundTable |
| Date Time | [Date Time] 的值 |
| ID | [Product ID] 的值 |
| LoggingType | Health |
| Device Name | [Device Name] 的值 |

若為效能記錄，則只會使用 Component、Subcomponent、Property 和 Value1 欄。

下表 21 針對 System (記憶體使用方式或執行時間) 和音訊數位訊號處理器 (ADSP) 狀態，顯示這些欄的可能值。

表 21.   Component、Subcomponent、Property 和 Value1 欄的可能值

| Component | Subcomponent | Property | Value1 |
| --- | --- | --- | --- |
| System | 內容套用的 exe 名稱。 | MemoryUsage | 位元組用量 |
| System | NULL | Uptime | 自開機以來的執行時間。 |
| ADSP | NULL | ADSP HEALTH | nI2CStatus:<#> : nSPIErrorCounts: <#> : nSPILastError: <#> : nI2SReadGlitchCount: <#> : nI2SWriteGlitchCount: <#> : |

本節討論使用方式記錄。下表 22 顯示了當 LoggingType == Health 和 Property == Usage 時所使用的欄和值。

表 22.   使用方式記錄所使用的欄

| 實體欄 | 記錄的值 |
| --- | --- |
| DeviceType | RoundTable |
| Date Time | [Date Time] 的值 |
| ID | [Product ID] 的值 |
| LoggingType | Health |
| Device Name | [Device Name] 的值 |

下表 23 顯示了使用方式記錄所使用的欄和值。這類使用方式記錄使用了 Component、Property、Value1、Value2、Value3、Value4 和 Value5 欄。Value3 值是工作階段類型，可為 PcAudio、PcVideo 或 PstnCall 其中之一。搭配使用 VoIP 與 Microsoft RoundTable 時，會記錄 PcAudio 使用方式項目與開始時間和結束時間。在 Microsoft RoundTable 中使用視訊資料流時，會記錄 PcAudio 使用方式項目與開始時間和結束時間。將 Microsoft RoundTable 當成類比電話使用時，會記錄 PstnCall 使用方式項目與開始時間、結束時間、原始電話號碼 (在 Microsoft RoundTable 裝置設定中設定)，以及撥打的電話號碼的第一個數字。

表 23.   當 [元件] == [系統] 時，使用方式記錄所使用的值

| Component | Property | Value1 | Value2 | Value3 | Value4 | Value 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| System | Usage | Start time | End time | PcAudio | Null |  |
| System | Usage | Start time | End time | PcVideo | Null |  |
| System | Usage | Start time | End time | PstnCall | 原始 Microsoft RoundTable 的電話號碼 | 撥接號碼的第一個數字 |

注意

若要建立使用方式報告，請將診斷記錄匯入資料庫中，並建立 [元件] = [系統] 和 [內容] = [使用方式] 時的所有記錄檢視。

- 記錄類型 == 影像更新

下表 24 顯示了當 LoggingType == Image Update 時所使用的欄及記錄的值。

表 24.   影像 UpdateLogging 中使用的欄和值

| Physical Column | Value Logged |
| --- | --- |
| DeviceType | RoundTable |
| Date Time | [日期時間] 的值 |
| ID | [產品識別碼] 的值 |
| LoggingType | Image Update |
| Component | System |
| SubComponent1 | <NULL> |
| SubComponent2 | <NULL> |
| SubComponent3 | <NULL> |
| Property | Version |
| Value1 | [EBOOT 版本] 的值 |
| Value2 | [Nk.bin 時間籤記] 的值 |
| Value3 | [設定時間籤記] 的值 |
| Value4 | [前次更新時間] 的值 |
| Value5 | [影像更新成功/失敗] 的值 |

#### Watson 傾印

若在 Microsoft RoundTable 裝置設定的 [登入] 區段中核取 [登入到伺服器] 欄位，則裝置會在發生毀損時自動登入到相同的伺服器。傾印檔的格式為 kdmp。IT Pros 可將這些記錄提供給 CSS 以歸檔錯誤報告。可使用 Windows CE Dump Viewer 讀取傾印檔。如需相關資訊，請參閱 http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=76B18828-09E4-4A87-A8E4-A06F2352B754&displaylang=en。

伺服器上的 Watson 記錄路徑在 \RTLogs\DiagLogs\ 目錄下。Watson 記錄檔可使用下列命名慣例來編碼裝置序號、資料和軟體修訂版編號。<裝置序號>-YYYY-MM-DDHHMMSS-WATSON-1.0.<裝置軟體修訂版編號>.0.kdmp。78491-322-0002937-00652-2007-06-08151023-WATSON-1.0.3626.0.kdmp 是 Watson 記錄檔的一個範例。

### 已知的工具問題

- Rtmanage.exe 不允許多個 Microsoft RoundTable 裝置連接到一台電腦或膝上型
電腦。

- 若在更新韌體影像時拔下 USB 纜線，則Rtmanage.exe 不會結束。若要在這種情況下結束 Rtmanage.exe，請按 CTRL+ C。

- 無法在 Office Communications Server 2007 Update Service 伺服器上讀取 CE 記錄。伺服器必須出現 ReadLog.exe，才能讀取這些記錄。如需相關資訊，請參閱〈解譯 CE 記錄〉。