Exchange 2003 與 IBM/Lotus ND6 比較表

| 管理功能 | Exchange 2003 Server | Notes and Domino 6 |
| --- | --- | --- |
| 管理工具 | - 透過MMC存取「Active Directory使用者及電腦」及「Exchange系統管理」Snap-In | - 可使用Notes Desktop管理NAB資料庫，以進行一般性管理，如修改Routing Rule等 - 使用Notes Administrator進行進階管理，如建立帳號、Performance監督等 - 提供WebAdmin工具，可透過瀏覽器進行系統管理 |
| Move Mailbox 工具 | 透過 Move Mailbox 工具來選取多個信箱，可讓您更輕鬆地將信箱從一個伺服器移到另一個伺服器或移到不同的 Exchange 存放區 | - 需透過AdminP來達到搬移使用者信箱的目的，因Notes/Domino 6預設為每一個使用者一個Notes資料庫，若有使用者信箱被變更管理屬性，將會有搬移失敗的風險，及及時性的問題。 - 需一致性 |
| 使用者信箱 | Exchange最多可有20個信箱儲存區。當有一封信寄達信箱在一個信箱儲存區的多個收件者時，僅會在信箱儲存區中產生一份信件，並用index管理使用者信件以使各使用者可存取自己的郵件，節省空間。 | - Notes/Domino 6延續Domino R5，預設為每一個使用者一個信箱，約12MB。即在未有任何信件前，一百個使用者的Domino Server即已需約1.2GB的伺服器硬碟空間。 - Lotus根據此一架構，提出兩個Option方法： - Share Mail - Single Copy Template 但皆會影響系統效能。 |
| 目錄服務 | Exchange 2003延續使用Active Directory為目錄服務。Exchange 2003 使用 Active Directory 做為其原始目錄。「Active Directory 連接器」可用來將 Exchange 5.5 Directory 遷移到 Active Directory，以及在遷移到 Exchange 2003 的過程中同步處理這兩個目錄。 | ND6也持續採用每一部Domino Server一份NAB資料庫的架構，ND6預設為每一部Domino Server皆有一份完整的NAB資料庫，並需手動設定「連結文件」以使每部Server上的NAB資料庫資料定期抄寫，以維護資料一致。並在ND6中提出兩個加強功能： - ADSync：Domino 允許在建立新 Notes 使用者時，自動產生 Windows 2003 AD使用者帳戶 (反之亦然)。但事後的同步作業，必須由系統管理者手動處理，此機制類似Exchange5.5對Windows 2003 AD之帳號整合時，需依靠的ADC - NAB：提出中央目錄架構，在同一Domino Domain下，允許其中一部Domino Server有一完整的NAB資料庫，其他Server之NAB資料庫為輕量的NAB資料庫。 |
| 組織單位(OU)管理 | Windows AD同一Domain下，可設定不同的OU，以授權不同組織單位之系統管理者管理同一OU下之使用者權限。 | Notes/Domino 6延續使用R4/R5的權限管理架構，只允許不同OU的系統管理者可各別註冊使用者/伺服器/OU，並無法授權OU系統管理者在同一部Domino Server下管理其OU下之使用者權限。 |
| 群組管理 | - 查詢式通訊群組：Windows 2003 AD在提出在Native Mode下可新增「查詢式通訊群組」，根據使用者物件屬性來設定群組成員。因此群組成員及個數是隨著使用者物件屬性異動。 - 群組領域：Windows AD的可根據群組使用領域建立群組(網域/通用/萬用) - 郵件管制：可設定來信「郵件大小」，「郵件限制」以限定特定只收取特定的寄件者所寄來的信件。 - 可設定在通訊錄中隱藏 | ND6群組可階層建立，並最多可達七層，群組成員最多可達字串長度15KB。群組類型分為「多用途」、「只有使用權控制清單」、「只有郵件」、「只有伺服器」、「只有伺服器」、「只有拒絕清單」。因此並無Windows AD中的類似功能 - ND6無查詢式通訊群組 - ND6群組無群組領域 - 無法設定郵件管制，以設定郵件大小及郵件限制 - 無法在通訊錄中隱藏 |
| 支援 Volume Shadow Copy 服務 | Exchange Server 2003 支援實作於 Windows Server 2003 的 Volume Shadow Copy 服務。因為任何時候，資料庫的鏡像複本都存在並可用於還原流程，此複製服務功能提供了接近即時的備份和還原。 | 需Third Party備份產品支援 |

| 可靠性 | Exchange 2003 Server | Notes and Domino 6 |
| --- | --- | --- |
| 叢集 | - Exchange Server 2003 可在 Windows Server 2003 企業版上支援到八節點的叢集 (至少一個被動節點)。 - Windows 2000需為Advance以上版本，或Windows Server 2003需為Enterprise以上版本 - Exchange Cluster需架構在Share Storage，因此Cluster間僅需網路Heart Beat，Storage可儲存Fiber界面的SAN Storage下，因此當系統Fail over時沒有資料一致性的問題 | - 需為特定版本才能建置Cluster，ND6, R5 , R4的Domino Server可混合建置Cluster - Lotus Domino 6 Utility server, the Domino Release 5 or Domino Release 4.62 Enterprise server, or the Domino Release 4.6 or Domino Release 4.5 Advanced Services server - Earlier releases of Domino do not have access to features that are new in Domino 6 - 不需考慮OS平台及版本 - Domino Cluster是透過Cluster Replicator來維持各Cluster成員的Notes DB一致性，因此需要獨立的、高速的網路，否則會有資料一致性的問題 |
| 災難復原 | Mailbox Recovery Center 工具提供了信箱的大量重新連線給 Microsoft Active Directory® 目錄服務中的適當使用者，以支援災害復原案例。此工具會掃瞄信箱資料庫以找出所有中斷連接的信箱、自動比對使用者信箱和 Active Directory 中的使用者帳戶、復原個別或多個信箱、找出衝突。 | 無 |
| 自動的錯誤報告 | 錯誤報告可讓伺服器管理員輕鬆地報告錯誤給微軟。微軟將蒐集這些報告，並使用此資訊來改善產品的功能。 | 無 |
| 與 Dr. Watson 2.0 整合 | Dr. Watson 2.0 可提供 Exchange System Manager、System Attendant、DSMx、Exchange Management Service、Exchange Setup 和 Microsoft Exchange Information 存放區服務的錯誤報告。 | 與Dr. Watson整合 |

| 延展性 | Exchange 2003 Server | Notes and Domino 6 |
| --- | --- | --- |
| 虛擬伺服器 | 可各別為HTTP、SMTP、IMAP、POP3、NNTP自訂虛擬伺服器。因此在一部Exchange Server上可針對不同的虛擬伺服器設定不同的管理屬性。 | 需安裝Partition Server，即在一部機器上安裝兩個以上Domino Server方能提供兩個以上HTTP、SMTP、IMAP、POP3、NNTP虛擬伺服器，最多一部機器可安裝六個Partition Server。 |
| Front-end / Back-end架構 | Exchange提供Front-end/Back-end架構，效益有 - 提升管理簡易度，只需設定Front-End的架構即可 - 可架構多部Back-End Server分散Loading，使用者存取Exchange時只需記憶Front-End伺服器名稱 - 將SSL加密解密程序移至Front-End處理，減低Back-End Server Loading - 可將Front-End Server置於DMZ區，提升Internet使用者存取的安全性 | 不支援，若要分散Mail Server Loading，唯有將使用者信箱分散在各部Server上，但管理難度亦隨之增加。 |

| 安全性 | Exchange 2003 Server | Notes and Domino 6 |
| --- | --- | --- |
| 寄件者篩選 | 除可篩選特定的IP/Domain，可額外設定 - 封存已篩選的郵件 - 篩選寄件者為空白的郵件 - 與篩選條件相符即中斷連線 | 僅可篩選特定的IP/Domain |
| 收件者篩選 | 可設定特定的收件者不可收信及設定SMTP連線時先檢查目錄服務裡的收件者 | 可設定特定的收件者不可收信及設定SMTP連線時先檢查目錄服務裡的收件者 |
| 連線篩選 | Exchange Server 2003 支援根據封鎖清單進行的連線篩選。連線篩選會使用列出來路不明之電子郵件來源的已知來源、撥號使用者帳戶及開放以供轉送的伺服器 (根據 IP 位址) 的外部型服務。這個功能允許您根據封鎖清單提供者的清單來檢查傳入的 IP 位址，以供您篩選出所要的類別目錄。如果在封鎖清單提供者的清單上找到符合的項目，SMTP 即會發出「550 5.x.x」錯誤來回應 RCPT TO 命令，還有個自訂的錯誤回應會發送給寄件者。 | 僅可篩選特定的IP/Domain |
| DNS Black List | 支援 | 支援 |
| SSL | 不同Internet的通訊協定(SMTP、IMAP、POP3、HTTP)可有不同的SSL金鑰 | 所有Domino Server上的Internet通訊協定共用同一個SSL金鑰 |
| 與ISA Server整合 | Exchange可與ISA Server 2000 + Feature Pack1整合，以達到 - 委任驗證 - URL Scan - SMTP Filter | 無法與任何Firewall整合。 |
| Web登入頁面 | 登入頁面安全性選項可設定使用機器是公用電腦/私人電腦，以設定cookie值的生存時間。 | 無 |

| Client | Exchange 2003 Server | Notes and Domino 6 |
| --- | --- | --- |
| 支援 Pocket PC 和 Smartphone 同步化 | 內建的伺服器支援可讓 Pocket PC 2002 (所有裝置) 以及Smartphone 行動裝置透過無線行動通訊連至執行 Exchange 2003 之伺服器達到同步化。系統可按照裝置中的不同設定，依需要或依排程來進行同步化。這包含了遠端存取電子郵件、行事曆和聯絡人，若再搭配 Outlook Mobile Access，則可存取 Tasks 和 Global Address List。 | 需額外整合Domino EveryPlace Server |
| Outlook | 除了MPAI之外，還可透過RPC Over HTTP存取使用者信箱，解決了在Internet上的使用者無法穿透Firewall的問題。 | 需額外設定iNotes for Outlook，透過MAPI界面及Notes RPC存取Domino Server上的使用者信箱。 |
| Web Based Mail | OWA，使用界面與Outlook類似，可直接加密簽認信件 | iNotes，需要Notes ID file才能發出加密簽認信件。 |
| 檔案總管 | 可透過M磁碟機存取Exchange儲存區 | 若欲與檔案總管整合，需額外整合Lotus Domino .Doc Server |
| Web mail色彩配置 | - Exchange OWA提供下列色彩配置供使用者自行選用： - 橄欖綠 - 葡萄酒色 - 銀色 - 深藍色 - 預設 (藍色) | iNotes不提供色彩配置 |